ŠOLSKI CENTER Ravne

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Koroška cesta 10,

2390 Ravne na Koroškem

Program: STROJNIŠTVO in MEHATRONIKA

Študent:  ......................................................

ime in priimek

Študijsko leto:  ............................

ELEKTROTEHNIKA

LABORATORIJSKE  VAJE

Naslov vaje: Merjenje moči in toplotnega dela električnega toka

Vaja opravljena dne: ..................................................

Pri vaji sodeloval:  ......................................................

.......................................................

Pregledal:

1. Besedilo vaje:

Izmerite moč, toplotno delo in izkoristek električnega grelca pri segrevanju vode od 300C na 500C. Moč grelnega telesa in porabljeno električno energijo izmerite po U-I metodi, z W-metrom ter s števcem električne energije. Določite tudi moč električnega grelca preko izmerjene porabljene el. energije. Opravite dve meritve pri različnih napetostih.

2. Vezalna shema:

3. Popis merilnih instrumentov, naprav in pribora:

V -

A -

G -

W -

0C -

števec -

grelec -

4. Opis merilne metode:

Enačbe:  P = U . I,     W = P . t,       Wšt = nkšt         Wt = m . c . T

5. Prikaz merilnih rezultatov:

Tabela

| T = 20 K; m = ; C = 4190 Ws/kg.K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ### U (V) | ### I (A) | t (s) | ### PU-I (W) | We-U-I (Wh) | PW W | We-W (Wh) | n s-1 | We-št. (Wh) | Pšt W | Wt (Wh) |  (%) |
| 1 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Komentar:

ŠOLSKI CENTER Ravne

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Koroška cesta 10,

2390 Ravne na Koroškem

Program: STROJNIŠTVO in MEHATRONIKA

Študent:  ......................................................

ime in priimek

Študijsko leto:  ............................

ELEKTROTEHNIKA

LABORATORIJSKE  VAJE

Naslov vaje: Frekvenčna karakteristika L in C elementa

Vaja opravljena dne: ..................................................

Pri vaji sodeloval:  ......................................................

.......................................................

Pregledal:

1. Besedilo vaje:

Za podana elementa L in C izmerite in narišite odvisnost induktivne upornosti (XL ) in kapacitivne upornosti (XC ) od frekvence.

2. Vezalna shema:

3. Popis merilnih instrumentov, naprav in pribora:

V1 -

V2 -

G -

4. Opis merilne metode:

5. Prikaz merilnih rezultatov:

Tabela 1:

| RN = () ; L = mH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| št.m. | f (kHz) | U1 (V) | U2 (V) | I (mA) | XL () |

Tabela 2:

| RN = () ; C = µF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| št.m. | f (kHz) | U1 (V) | U2 (V) | I (mA) | XC () |

Graf:

XL()

XC()

f(kHz)

6. Komentar:

ŠOLSKI CENTER Ravne

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Koroška cesta 10,

2390 Ravne na Koroškem

Program: STROJNIŠTVO in MEHATRONIKA

Študent:  ......................................................

ime in priimek

Študijsko leto:  ............................

ELEKTROTEHNIKA

LABORATORIJSKE  VAJE

Naslov vaje: Merjenje kapacitivnosti kondenzatorja

Vaja opravljena dne: ..................................................

Pri vaji sodeloval:  ......................................................

.......................................................

Pregledal:

1. Besedilo vaje:

Izmerite in izračunajte po U-I metodi kapacitivnosti kondenzatorjev v različnih vezavah in pri različnih napetostih.

2. Vezalna shema:

3. Popis merilnih instrumentov, naprav in pribora:

V -

A -

G -

C -

4. Opis merilne metode:

5. Prikaz merilnih rezultatov:

Tabela

| št.m. | # U (V) | I1 (mA) | I2 (mA) | I3 (mA) | XC1 () | XC2 () | XC3 () | Cn1 (F) | Cn2 (F) | Cn3 (F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Komentar:

ŠOLSKI CENTER Ravne

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Koroška cesta 10,

2390 Ravne na Koroškem

Program: STROJNIŠTVO in MEHATRONIKA

Študent:  ......................................................

ime in priimek

Študijsko leto:  ............................

ELEKTROTEHNIKA

LABORATORIJSKE  VAJE

Naslov vaje: Prazni tek trifaznega asinhronskega motorja

Vaja opravljena dne: ..................................................

Pri vaji sodeloval:  ......................................................

.......................................................

Pregledal:

1. Besedilo vaje:

Izmerite s pomočjo ohmmetra upornost hladnega navitja motorja.

Vežite motor v vezavi zvezda, izmerite vse veličine in jih primerjajte z veličinami v vezavi trikot. Ugotovite, kako je potrebno vezati motor v vezavo trikot.

Določite karakteristiko praznega teka 3f asinhronskega motorja s kratkostično kletko.

2. Vezalna shema:

3. Popis merilnih instrumentov, naprav in pribora:

V -

A -

W –

AM –

napajanje -

4. Opis merilne metode:

- Izmerimo upornost navitij v hladnem stanju – Rsp (med sponkami).

- Celotno moč v praznem teku določimo po enačbi P = 3.P0f , P0f = S0f / cos 0

- Faktor delavnosti v praznem teku določimo iz enačbe P0 = 3 . U . I . cos 0

- Izgube v bakru se določijo po enačbi PCu0 = 1,5 . I02 . Rsp

5. Prikaz merilnih rezultatov:

Tabela za Y vezavo

| št.m. | # Umf (V) | # U= Umf /3 (V) | I0 (A) | P0f (W) | P0 (W) | PCu0 (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | 160 |  |  |  |  |  |
| 4 | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | 240 |  |  |  |  |  |
| 6 | 280 |  |  |  |  |  |

Tabela za  vezavo

| št.m. | # Umf (V) | # U (V) | I0 (A) | P0f (W) | P0 (W) | PCu0 (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 80 |  |  |  |  |
| 2 | 120 | 120 |  |  |  |  |
| 3 | 160 | 160 |  |  |  |  |
| 4 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 5 | 240 | 240 |  |  |  |  |
| 6 | 280 | 280 |  |  |  |  |

6. Graf

P0

U

7. Komentar:

ŠOLSKI CENTER Ravne

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Koroška cesta 10,

2390 Ravne na Koroškem

Program: STROJNIŠTVO in MEHATRONIKA

Študent:  ......................................................

ime in priimek

Študijsko leto:  ............................

ELEKTROTEHNIKA

LABORATORIJSKE  VAJE

Naslov vaje: Vezava fluorescenčne sijalke

Vaja opravljena dne: ..................................................

Pri vaji sodeloval:  ......................................................

.......................................................

Pregledal:

1. Besedilo vaje:

Vežite fluorescenčno sijalko s spredgretjem elektrod in starterjem v:

- induktivno vezavo,

- induktivno kompenzirano vezavo

- kapacitivno vezavo.

Izmerite tok, napetosti na sijalki ter dušilki, delovno moč.

Izračunajte navidezno moč, faktor delavnosti, delovno ter jalovo komponento toka.

2. Vezalna shema:

3. Popis merilnih instrumentov, naprav in pribora:

V –

A –

W –

G –

D –

C –

FC –

4. Opis merilne metode:

5. Prikaz merilnih rezultatov:

Tabela

| št. m. | # U (V) | I (A) | UD (V) | UFC (V) | P (W) | S (VA) | cosφ | Id (A) | Ij (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| induktivna vezava | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ind. kompe. vezava | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kapacitivna vezava | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Komentar: